# Отчёт по лабораторной работе №8

Дисциплина: Архитектура компьютера

Долгаев Евгений Сергеевич НММбд-01-24

Содержание

# 1	Цель работы

Приобретение навыков написания программ с использованием циклов и обработкой аргументов командной строки.

# 2	Задание

- Выполнение лабораторной работы

  - Реализация циклов в NASM

  - Обработка аргументов командной строки

- Задание для самостоятельной работы

# 3	Теоретическое введение

## 3.1	Организация стека

Стек — это структура данных, организованная по принципу LIFO («Last In — First Out» или «последним пришёл — первым ушёл»). Стек является частью архитектуры процессора и реализован на аппаратном уровне. Для работы со стеком в процессоре есть специальные регистры (ss, bp, sp) и команды.

Основной функцией стека является функция сохранения адресов возврата и передачи аргументов при вызове процедур. Кроме того, в нём выделяется память для локальных переменных и могут временно храниться значения регистров.

На рис. 1 показана схема организации стека в процессоре.

Стек имеет вершину, адрес последнего добавленного элемента, который хранится в регистре esp (указатель стека). Противоположный конец стека называется дном. Значение, помещённое в стек последним, извлекается первым. При помещении значения в стек указатель стека уменьшается, а при извлечении — увеличивается.

Для стека существует две основные операции:

- добавление элемента в вершину стека (push);

- извлечение элемента из вершины стека (pop).

### 3.1.1	Добавление элемента в стек

Команда push размещает значение в стеке, т.е. помещает значение в ячейку памяти, на которую указывает регистр esp, после этого значение регистра esp увеличивается на 4. Данная команда имеет один операнд — значение, которое необходимо поместить в стек.

Примеры:

Рис. 1: Организация стека в процессоре

push -10 ; Поместить -10 в стек
push ebx ; Поместить значение регистра ebx в стек
push [buf] ; Поместить значение переменной buf в стек
push word [ax] ; Поместить в стек слово по адресу в ax

Существует ещё две команды для добавления значений в стек. Это команда pusha, которая помещает в стек содержимое всех регистров общего назначения в следующем порядке: ах, сх, dx, bх, sp, bp, si, di. А также команда pushf, которая служит для перемещения в стек содержимого регистра флагов. Обе эти команды не имеют операндов.

### 3.1.2	Извлечение элемента из стека

Команда pop извлекает значение из стека, т.е. извлекает значение из ячейки памяти, на которую указывает регистр esp, после этого уменьшает значение регистра esp на 4. У этой команды также один операнд, который может быть регистром или переменной в памяти.

Нужно помнить, что извлечённый из стека элемент не стирается из памяти и остаётся как “мусор”, который будет перезаписан при записи нового значения в стек.

Примеры:

pop eax ; Поместить значение из стека в регистр eax
pop [buf] ; Поместить значение из стека в buf
pop word[si] ; Поместить значение из стека в слово по адресу в si

Аналогично команде записи в стек существует команда popa, которая восстанавливает из стека все регистры общего назначения, и команда popf для перемещения значений из вершины стека в регистр флагов.

## 3.2	Инструкции организации циклов

Для организации циклов существуют специальные инструкции. Для всех инструкций максимальное количество проходов задаётся в регистре ecx. Наиболее простой является инструкция loop. Она позволяет организовать безусловный цикл, типичная структура которого имеет следующий вид:

mov ecx, 100 ; Количество проходов
NextStep:
...
... ; тело цикла
...
loop NextStep ; Повторить `ecx` раз от метки NextStep

Инструкция loop выполняется в два этапа. Сначала из регистра ecx вычитается единица и его значение сравнивается с нулём. Если регистр не равен нулю, то выполняется переход к указанной метке. Иначе переход не выполняется и управление передаётся команде, которая следует сразу после команды loop.

# 4	Выполнение лабораторной работы

Создим каталог для программ лабораторной работы № 8, перейдём в него и создадим файл lab8-1.asm(рис. 2).

Рис. 2: Создание рабочего пространства

При реализации циклов в NASM с использованием инструкции loop необходимо помнить о том, что эта инструкция использует регистр ecx в качестве счетчика и на каждом шаге уменьшает его значение на единицу. В качестве примера рассмотрим программу, которая выводит значение регистра ecx.

Введём в файл lab8-1.asm текст программы из листинга 8.1. Создадим исполняемый файл и проверим его работу(рис. 3).

Текст программы:

%include 'in_out.asm'
SECTION .data
msg1 db 'Введите N: ',0h
SECTION .bss
N: resb 10
SECTION .text
global _start
_start:
; ----- Вывод сообщения 'Введите N: '
mov eax,msg1
call sprint
; ----- Ввод 'N'
mov ecx, N
mov edx, 10
call sread
; ----- Преобразование 'N' из символа в число
mov eax,N
call atoi
mov [N],eax
; ------ Организация цикла
mov ecx,[N] ; Счетчик цикла, `ecx=N`
label:
mov [N],ecx
mov eax,[N]
call iprintLF ; Вывод значения `N`
loop label ; `ecx=ecx-1` и если `ecx` не '0'
; переход на `label`
call quit

Рис. 3: Создание и работа исполняемого файла

Данный пример показывает, что использование регистра ecx в теле цилка loop может привести к некорректной работе программы. Изменим текст программы добавив изменение значение регистра ecx в цикле. Создадим исполняемый файл и проверим его работу(рис. 4, 5).

Рис. 4: Текст программы

Рис. 5: Создание и работа исполняемого файла

Регист ecx принимает только нечётные значения и число проходов цикла не соответствует введённому N.

Для использования регистра ecx в цикле и сохранения корректности работы программы можно использовать стек. Внесите изменения в текст программы добавив команды push и pop (добавления в стек и извлечения из стека) для сохранения значения счетчика цикла loop. Создадим исполняемый файл и проверим его работу(рис. 6, 7).

Рис. 6: Текст программы

Рис. 7: Создание и работа исполняемого файла

В этом случае количесто проходов цикла соответствует введённому N.

Создайте файл lab8-2.asm в каталоге ~/work/arch-pc/lab08 и введите в него текст программы(рис. 8).

Текст программы:

%include 'in_out.asm'
SECTION .text
global _start
_start:
pop ecx ; Извлекаем из стека в `ecx` количество
; аргументов (первое значение в стеке)
pop edx ; Извлекаем из стека в `edx` имя программы
; (второе значение в стеке)
sub ecx, 1 ; Уменьшаем `ecx` на 1 (количество
; аргументов без названия программы)
next:
cmp ecx, 0 ; проверяем, есть ли еще аргументы
jz _end ; если аргументов нет выходим из цикла
; (переход на метку `_end`)
pop eax ; иначе извлекаем аргумент из стека
call sprintLF ; вызываем функцию печати
loop next ; переход к обработке следующего
; аргумента (переход на метку `next`)
_end:
call quit

Рис. 8: Создание файла

Создадим исполняемый файл и проверим его работу(рис. 9).

Рис. 9: Создание и работа исполняемого файла

Программа обработала 3 аргумента.

Рассмотрим еще один пример программы которая выводит сумму чисел, которые передаются в программу как аргументы. Создадим файл lab8-3.asm в каталоге ~/work/arch-pc/lab08 и введём в него текст программы.

Рис. 10: Создание файла

Рис. 11: Текст программы

Создадим исполняемый файл и проверим его работу(рис. 12).

Рис. 12: Создание и работа исполняемого файла

Изменим текст программы для вычисления произведения аргументов командной строки. Создадим исполняемый файл и проверим его работу(рис. 13, 14).

Рис. 13: Текст программы

Рис. 14: Создание и работа исполняемого файла

## 4.1	Задание для самостоятельной работы

Введём текст программы в созданный файл, создадим исполняемый файл и проверим его работу(рис. 15, 16).

Рис. 15: Текст программы

Рис. 16: Создание и работа исполняемого файла

# 5	Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я приобрёл навыки написания программ с использованием циклов и обработкой аргументов командной строки.

# Список литературы